- 产品概述

| 序号 | 产品设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面服务器 | 4 | 台 |  |
| 2 | 云桌面客户端授权 | 150 | 点 |  |
| 3 | 外网访问网关 | 1 | 台 |  |
| 4 | 汇聚层交换机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 分布层交换机 | 7 | 台 |  |
| 6 | 云终端 | 11 | 台 |  |

- 技术参数

| 序号 | 产品设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面服务器 | - 架构：2U机架式软硬件一体服务器 - 处理器：实配≥2颗Intel Xeon Gold 6226R 16核/32线程，2.9GHz主频 - 内存：16个DDR4内存插槽,内存频率支持2933MHz，实配≥320GB DDR4； - 硬盘：默认支持12个热插拔3.5”/2.5”SATA/SAS/SSD硬盘；实配≥6块960GB SSD硬盘（SATA），3块8TB 7.2K转企业级SATA硬盘； - SAS卡：支持RAID0、1 - 网络：2*1000M+2*10000M； - I/O：≥6个PCI-E3.0扩展插槽； - 电源：配置热插拔冗余电源 - 支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持远程管理 - 平台集成远程维护，可过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护； - 为保证系统网络安全性与稳定性，支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance等5种常用的bond模式；也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作；（提供功能截图并加盖原厂公章） - ★11、支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障；（提供功能截图并加盖原厂公章） - 支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱； - ★提供CNAS认可资质的第三方专业检测机构出具的产品检测报告，报告至少涵盖高温工作、交变湿热、随机振动、压力试验、跌落实验、碰撞试验等内容； - 通过国家强制CCC认证以及节能认证； - 提供产品原厂授权函和售后服务承诺函； |
| 2 | 云桌面客户端授权 | - 虚拟化软件可直接安装在物理服务器上，通过一个安装包即可实现VDI/VOI/IDV三种架构云桌面服务端的统一安装，并立即生效使用，无需部署其他组件，安装完成后管理平台可通过账号密码及微信扫码多种方式登录； - 管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息； - 支持VDI/VOI/IDV融合客户端，同一客户端可访问VDI、VOI和IDV桌面，并可按需切换，满足用户不同应用场景的多样化访问需求； - ★支持跨区域部署，云服务器可部署在不同的区域，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建区域级云桌面同一管理平台，满足学校区域云桌面建设；（提供功能界面截图并加盖原厂公章） - 支持跨学校多区域资源汇总分析，可统计所有学校的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于教育局掌握桌面云整体建设使情况；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） - ★单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、个人桌面，覆盖学校电脑教室、多媒体教室、语音教室、教师办公等桌面应用场景，满足学校后期的建设需求；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） - ★支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足装机实验课程的实践需要；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） - 支持本地及在线1080P视频的流畅播放，在线视频支持添加任意视频网站，包括但不限于爱奇艺、优酷、腾讯视频、以及学校自己搭建或购买的视频学习网站； - ★支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件，提供功能演示视频） - ★单个终端可同时支持教学桌面和教师个人办公桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） - ★支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原操作，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件，提供功能演示视频） - ★支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） - ★通过网页登录桌面或系统模板时，支持拖拽方式实现本地系统和虚拟桌面之间的文件上传和下载，便于数据文件的共享；（提供功能演示视频） - 支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（提供功能截图并加盖原厂公章） - 支持个人桌面回收站功能，防止因个人桌面误删除造成的数据丢失，可设置回收站文件保存天数，超期的文件将被自动删除，也可彻底删除或还原虚拟桌面；（提供功能截图并加盖原厂公章）； - 因操作系统故障，用户无法进入VDI个人桌面环境时，可直接在web端个人桌面页面，通过平台自带的数据找回功能，快速找回个人数据； - 为保留用户使用习惯，支持VOI教学桌面、个人桌面个性化数据漫游，桌面更新后个人数据包括桌面、浏览器、输入法、文件夹、文件、注册表等可保留不被还原； - 为方便教学信息的传递，支持消息通知功能，可将消息内容发送到所选教室的桌面，支持设置自动关闭消息通知的时间； - 支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（提供功能截图并加盖原厂公章） - 支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； - ★支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的其他管理员或老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件，提供功能演示视频） - 支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； - ★针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围；（提供功能截图并加盖原厂公章） - ★具备共享磁盘功能，支持每周，每月自动清理，开启共享磁盘后，指定的教师机桌面和学生教学桌面可自动挂载“资料共享区”，教师可上传资料（可读可写），学生可读取资料（只读）；可自动挂载“资料上传区”，学生可以上传资料，无法访问他人资料，教师可读取所有人资料，便于教学数据存储和资料共享； - ★支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件，提供功能演示视频） - 可针对不同的功能模块和办公区域范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的办公区域范围；（提供功能截图并加盖原厂公章） - 桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘支持网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用； - 提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（提供功能截图并加盖原厂公章） - 支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布； - 支持主流服务器、存储、网络设备厂商，支持主流PC厂商，不绑定终端设备；兼容多种架构和类型的终端，包括:X86云终端、ARM云终端等，可根据实际应用灵活选择终端配置； - 兼容旧PC，可将老旧PC接入平台进行统一管理，可同时给新旧终端批量下发操作系统、统一更新软件； - 支持USB重定向技术，虚拟桌面可快速识别USB存储、打印机、扫描仪、电子白板等设备，并可控制USB设备的使用权限； - 为保障资源的合理使用，支持集群负载均衡，服务器CPU，内存在设定的条件下，桌面可自动负载到其他服务器节点；支持桌面均衡启动，桌面启动时能够按照服务器CPU或内存使用率，自动在资源利用率较低的服务器中运行桌面； - 为防止恶意网络攻击，具备集群访问控制，可限制单个或多个端口访问的IP地址段； |
| 3 | 外网访问网关 | - 4层负载均衡：支持完善的4层负载均衡算法； - 服务器健康检查：支持标准健康检查方法，并支持基于自定义脚本形式的应用层检测； - 客户端会话保持：支持支持基于源IP, Cookie Insert, 可自定义规则的会话保持方式； - 7层负载均衡：支持基于HTTP包头和负载信息的7层内容交换； - 数据库负载均衡：支持数据库（如SQL, My SQL）负载均衡功能，提供图形配置界面； - 应用策略引擎：支持可基于图形界面配置4-7层规则和策略； - SSL加速；支持SSL加速（加解密）功能； - TCP连接优化：支持TCP卸载/连接复用功能； - L4 DoS/DDoS攻击防护：系统可防止SYN flood等L4 DDOS攻击； - L7 DoS/DDoS攻击防护：系统可防止GET flood等L7 DDOS攻击； - HTTP重写功能：支持针对HTTP协议的包头和负载进行重写，插入，删除或修改HTTP部分内容后再转发给服务器或客户端； - 客户端认证：支持可配合用户LDAP、Radius、TACAS等的客户端认证机制，可以配置用户先通过认证才可访问后端应用； - 管理方式：支持Serial CLI, Telnet CLI, SSH CLI, HTTP/HTTPS, XML API CLI，集中管理软件，基于SNMP的第三方管理软件； 系统监控：支持实时监控图表和图形化历史报表记录； |
| 4 | 汇聚层交换机 | 交换容量： 交换容量≥1.28 Tbps/12.8 Tbps 包转发率： 包转发率≥216/366Mpps 端口类型： 24个千兆电口，1 个扩展插槽支持8*10GE 光，2*40GE 光及4*40GE（包含模块4个万兆模块） 堆叠：支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题。 电源：支持双电源(60W/150W 可拔插交流电源)，自带1个60W交流电源。 |
| 5 | 分布层交换机 | 交换容量： 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率： 包转发率≥108/126Mpps 端口类型： 24个千兆电口，4个万兆SFP+（包含模块） 电源：自带1个60W交流电源。 |
| 6 | 云终端 | - 架构：x86架构嵌入式云终端； - ★CPU：intel处理器≥双核，基础主频≥2.0GHz； - 内存：≥2GB； - 存储：≥64GB SSD； - GPU：集成Intel HD Graphics显示芯片； - 接口：≥4个USB端口，1组音频输入输出口，1个VGA口，1个HDMI口 - 网络：1个千兆网口； - 供电：220V/AC输入，12V/DC输出电源适配器，防浪涌、宽压设计； - 散热：无风扇设计，0dB无噪音散热片被动散热； - ★单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，所有操作系统均可见，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；（提供功能截图并加盖原厂公章） - 支持统一设置终端分辨率，也可以设置自适应显示器最佳分辨率； - ★单个终端可同时支持教学桌面和教师个人办公桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供功能截图并加盖原厂公章） - ★支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景；（提供功能截图并加盖原厂公章） - ★产品具备一定的抗冲击能力，在GJB150.18A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第18部分:冲击试验》下，设备能正常开关机，无零部件脱落、松动现象；（提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的功能性测试报告扫描件） - ★为保证网络传输不受骚扰，要求所投产品在0.15~0.50MHz和0.50~30MHz频率范围内传导连续骚扰（电信端口）符合国家GB/T 9254.1-2021相关标准（提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的功能性测试报告扫描件） - ★产品满足浪涌（冲击）抗扰度要求（符合GB/T17626.5-2019相关标准）；（1）AC电源端口线对地4kV，线对线2kV，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象；（2）电信端口线对地4kV，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象；（提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的功能性测试报告扫描件） - 支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起； - 认证：通过国家强制CCC认证以及节能认证； - 提供产品原厂授权函和售后服务承诺函； |