校园互联网维护服务项目-采购需求

- 服务范围：

- 包括但不限于：学校有线、无线、职工和学生宿舍区的网络故障、网络终端设备故障和网络安全维保等。

- 二、服务内容

（一）网络维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务内容说明 | 频率 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 驻场服务 | 1.服务范围： 提供服务期限为1年，服务期内，在工作日提供2名服务工程师进行驻场服务，提供日常网络及网络安全运维工作。驻场服务时间：工作日8:00-17:30；节假日及寒暑假有比赛、考试、重大活动等工作，以学校通知为准。 2.服务内容： 驻场人员职责： - 日常巡检：完成日常巡检工作，并输出《安全巡检日报》，包含校园内所有网络设备，包括但不限于安全设备、服务器、交换机等的硬件巡检；安全设备运行状态巡检记录；安全事件检查与处置；安全日志分析：安全日志、访问日志；如查找异常IP、攻击、访问并进行封堵处置等。每季度输出《安全巡检季报》，一年后形成《安全巡检年报》。 - 网络故障处理：进行问题诊断和处置，快速恢复通信，并提供加固和优化方案。 - 网络变更请求响应：包括IP地址分配、机房内网络结构调整、设备入网对接等。 - 梳理维护范围内所有网络设备，对设备及线路、接头进行标识。汇总信息，编制和更新《网络设备维护清单》；梳理网络结构和网络承载业务情况，绘制和更新《网络拓扑图》；对各网络设备进行登录测试，绘制《设备维护登录信息表》。 - 对核心网络设备进行配置备份，保障设备故障后能够进行快速恢复。 - 根据网络安全原则和业务承载情况，合理进行网络资源规划，结构上提升网络稳定性，降低故障率。输出《IP地址规划表》。 - 梳理网络设备网络控制策略，清理无效冗余策略，补充缺失网络策略，加固网络安全性。 （8）设备维护：包括但不限于2间中心机房内所有设备，含精密空调（定期除尘、清洗、更换过滤网等）、电源、服务器、交换机、无线AP等以及校园电井内的设备。 （9）安全合规检查：配合学校进行安全方面合规检查，配合完成文档工作。 (10)对学校校园主干网络，包括传统以太网（核心、汇聚、楼层）进行运维保障工作; (11)对校园主干网络进行网络分析，及时发现和解决网络故障； (12)对学校访问互联网流量进行管理，协助学校制定合理化的流量控制策略，发现异常流量时，分析找出异常流量产生的原因； (13)整理及清洁2间中心机房及仓库，将中心机房内没有使用的设备拆除，分类标识放入仓库；整理仓库，将设备及耗材分类放置。 维护维修过程中出现故障的网络设备和所需的网络相关耗材，需免费为甲方提供。 3.驻场人员资质： 有3年以上驻场服务工作经验，须具备中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级OM/PL）。 | 2人/1年 | - 《安全巡检日报》 - 《安全巡检季报》 - 《安全巡检年报》 - 4.《网络设备维护清单》《网络拓扑图》 - 5.《设备维护登录信息表》 - 6.《IP地址规划表》 |
| 2 | 资产梳理服务 | 1.服务范围： 提供服务期限为1年，本次服务工具由投标人自行准备，在服务期限内，每季度对学校中心机房资产进行梳理。 2.服务内容： 每季度对中心机房的业务系统、网络设备、安全产品、服务器、交换机、网段等资产进行统计归纳，输出《资产识别表》，含中心机房内及校园所有教学楼、实训楼、宿舍区内属于信息中心资产的安全设备、服务器、交换机、无线AP等的详细信息，包含但不限于设备名称、规格型号、所在位置、SN码、管理账号、密码、IP地址、网段、开放端口、操作系统等，并和学校资产部门提供的清单交叉比对，发现和补充在用及无登记资产。配合学校进行资产清查及资产报废工作。 3.服务工具： 服务工具具备以下功能: IP反查域名监测：输入IP或者网段，通过搜索互联网数据，自动获取到IP对应的域名、url链接、网站标题、返回状态码; 二级域名扫描:支持二级域名扫描功能，输入一级域名进行一键扫描，通过搜索互联网数据，自动获取到该域名的二级域名、网站标题、解析IP地址; 网站资产识别:支持自动识别网站资产信息，包括：“中间件信息、web框架信息、CMS&OA、程序语言”等指纹信息，支持爬取网站后台、ICP备案编号、网站标题、网站返回码等属性; 4.服务人员资质： 每次服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级OM/PL）。 | 4次/年 | - 《资产梳理季报》 - 2.《资产识别表》 |
| 3 | 网站监测服务 | - 服务范围： - 提供服务期限为1年，本次服务工具由投标人自行准备，在服务期限内，对学校网站进行监测。 2.服务内容： 对用户所有网站进行7*24小时网站监测，包含:“漏洞、篡改、黑链、敏感文件、敏感词、网页木马、可用性、域名劫持、网站主机环境安全监测”等多个维度开展实时监测， 并通过企微、钉钉、邮件等告警形式提供风险预警。 | 1年 | 《网站监测报告》 |
| 4 | 基线核查服务 | - 服务范围： - 提供服务期限为1 年，本次服务工具由投标人自行准备，在服务期限提供四次对学校授权的重要资产进行安全基线核查，目标对象可为：网络设备、操作系统、中间件等。 2.服务内容： - 网络设备：OS 安全、帐号和口令管理、认证和授权策略、网络与服务、访问控制策略、通讯协议、路由协议、日志审核策略、加密管理、设备其他安全配置等； 操作系统：系统漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制、通讯协议、日志审核功能、剩余信息保护、其他安全配置等； 中间件：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置等； 数据库:漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、访问控制、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置等。 3.服务工具： 高危漏洞检测：基线核查服务对官方发布的高危漏洞进行检测识别。 4.服务人员资质： 每次服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级OM/PL）。 | 4次/年 | 《基线核查季报》 |
| 5 | 漏洞扫描服务 | - 服务范围： - 服务期限为1 年，本次服务工具由投标人自行准备，在服务期限内共四次对学校授权的资产进行扫描服务。 2.服务内容： - 提交漏洞扫描工具的情况、漏洞扫描工作方案（包括但不限于：目标对象、扫描时间、风险规避措施等）及漏洞扫描申请，学校授权后，方可进行。提交针对性的加固意见。基于漏洞扫描结果、资产重要性及漏洞的威胁情报，对漏洞进行重要性排序， 针对无法修复的漏洞，提供安全加固建议。 3.服务工具： - 服务工具具备以下功能： 主机漏洞管理：支持漏洞跟踪管理，能够自动对漏洞状态进行处置，自动识别“新增、已修复、未修复”的漏洞，同时支持人工方式进行漏洞状态处置，以及编写漏洞备注。 系统漏洞扫描：支持网络设备、安全设备、服务器、存储、操作系统、数据库、中间件等漏洞扫描，并可选择紧急漏洞进行单独评估，实现紧急漏洞批量排查； Web 漏洞扫描：支持 SQL 注入、XSS、敏感信息泄露等 OWASP TOP 10 应用漏洞 扫描，并可选择紧急漏洞进行单独评估，如 JBoss 反序列化漏洞、Apache Struts2远程代码执行系列漏洞、Weblogic 反序列化专项漏洞、Jenkins Java 反序列化 远程代码执行漏洞； 弱口令扫描：支持 FTP、IMAP、Microsoft SQL、MYSQL、POP3、telnet、VNC、 SSH、RDP、ORACLE 等服务类型，通过密码字典模板进行口令爆破。 4.服务人员资质： - 每次服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级OM/PL）。 | 4次/年 | 《漏洞扫描季报》 |
| 6 | 主机安全协助加固服务 | - 服务范围： - 提供服务期限为1年，本次服务工具投标人自行准备，在服务期限内共四次对漏扫、基线核查中发现的问题协助学校进行整改。 2.服务内容： - 根据安全漏洞扫描和基线核查的结果，开展查漏补缺的安全整改优化服务，包含但不限于以下内容：对服务器操作系统协助加固服务；根据学校要求对质保期内安全设备库的升级，版本更新；安全策略优化。 3.服务人员资质： - 每次服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级OM/PL）。 | 4次/年 | 《主机安全协助加固季报》 |
| 7 | 安全管理体系完善服务 | - 服务范围： - 提供服务期限为 1 年，服务期内，提供安全制度完善服务。 2.服务内容： 配合学校进行安全管理体系梳理。 3.服务人员资质： - 每次服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级OM/PL）。 | 1年 | 协助学校对相关安全制度进行补充和完善。 |
| 8 | 渗透测试服务 | - 服务范围： - 提供服务期限为 1 年，在服务期限内，对学校指定的 1个业务系统提供 1 次渗透测试服务。 2.服务内容： - 学校授权后，拟派服务团队中安全人员到学校现场通过模拟黑客攻击行为的方式对1个业务系统进行非破坏性的入侵测试。查找针对应用程序的各种漏洞，帮助学校理解应用系统当前的安全状况，发现在系统复杂结构中的最脆弱链路并针对安全隐患提出解决办法，切实保证信息系统安全。 须详细说明渗透测试方案，方案包括如下： 渗透方法和流程；渗透测试风险评估和控制方案；渗透测试采用国内外商业检测工具或自有检测工具；提供渗透测试所面临的主要风险及相应的风险规避措施。 3.服务人员资质： - 服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员证书（注册信息安全工程师CISE）。 | 1个业务系统/年 | 《渗透测试报告》 |
| 9 | 应急响应服务 | - 服务范围： - 服务期限为1年，在服务期限内，按甲方网络安全需求提供应急响应服务。 2.服务内容： - 接到事件报告，根据事件级别进行不同级别的响应方式，包括电话、现场等；协调其他外部资源进行处理；安全事件溯源分析服务； 编制应急响应情况报告，说明事件原因、处置措施等。 - 对于驻场工程师不能解决的故障，运维方迅速提供二线技术支持服务，安排二线经验丰富的工程师赴现场协助驻场工程师排查故障原因，制定解决方案，并最终排除故障。技术工程师按照规定的时间到达现场，开始不间断工作，直到故障排除。每一次故障提供《应急处置报告》，定期对故障处理情况进行汇总分析，建立并定期更新常见问题库，并对甲方相关技术人员进行培训，使其及时了解常见故障的处理方法，提高故障处理水平。 3.服务响应时间： - 在校方提出服务要求后，30分钟内响应，2 小时内到达现场并提出解决方案。在响应期间提供24小时电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及Email支持服务。 4.服务人员资质： - 每次服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员证书（注册信息安全工程师CISE）。 | 按需/年 | 《应急响应报告》 |
| 10 | 重点时期保障服务 | - 服务范围： - 提供服务期限为1年，按学校网络安全需求，提供重点时期保障服务； 2.服务内容： - 在重要时期提供现场安全值守服务，提供具有丰富的应急处理能力和安全服务技术经验的工程师，并安排相关技术人员进行远程值守，期间每日进行安全状况收集、处置、汇报。3.服务人员资质： - 每次服务人员不得少于1人，服务人员须具备中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级OM/PL）。 | 按需/年 | - 《每日重保服务工作报告》 - 《重保总结报告》 |

- 三、服务时间

12个月

- 四、服务要求

1.指派两名有3年以上工作经验的驻场网络工程师为甲方提供全职驻场网络及网络安全维保服务，未经甲方许可不得中途更换驻场人员；

2.驻场人员在维护过程中了解到甲方数据及财务信息等资料负有保密责任，未经甲方书面许可不得对其进行传播、披露、复制并向任何第三方泄露、提供。

3.甲方如对乙方所指派的驻场工程师的服务不满意 (包括技术能力、服务态度等)，有权提出撤换驻场工程师的要求，运维服务方应无条件予以执行。如运维服务方无法满足校方要求，校方有权终止合同。

- 按甲方要求提供数据、设备、安全监控工具。

- 应做好正常的日常维护工作，保证线路畅通。要建立完善的通信障碍处理、报告制度。出现通信故障应于当天汇报至相关部门，双方相互配合，确定障碍原因。确定故障端后应立即采取措施，按规程时限排除故障，并做好详细的故障处理报告，保障线路畅通。

- 故障响应及处理时间：

电话支持：7*24小时电话响应；

- 提供符合甲方要求的突发事件及应急响应服务现场保障措施，且提供对应演练，实施计划。

- 网络安全防护升级服务：提供校方所需的网络安全设备放置于校方机房内，并提供相关服务；

- 提供维护技术方案

- 提供机房网络设备维护方案（核心路由器，核心防火墙，核心交换机）

- 提供网络规划与技术支持方案；

- 制定现状分析报告及改造升级方案，现状描述详细、问题把握准确、方案合理、思路清晰、可操作性强；

- 提供日常巡检、应急故障处理、安全监控、分析等方案；

- 提供备份技术和链路自动切换技术方案；

- 维护维修过程中出现故障的网络设备和所需的网络相关耗材，需免费为学校提供。

- 4.服务质量与考核

- 服务响应时效要求

| 序号 | 受理类型 | 服务节点 | 服务标准 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫响应 | 电话响应时间 | ＜5分钟 | ≥95% |
| 2 |  | 现场响应时间 | ＜10分钟 | ≥85% |
| 3 | 故障处理 | 机房设备处理时长 | ＜30分钟 | ≥90% |
| 4 |  | 网络设备处理时长 | ＜30小时 | ≥90% |

- 服务考核要求

为保证运维服务质量，从运维管理、服务质量、用户满意度三方面构建运维服务考核指标体系。

详情见下表。

| 考核指标 |  | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 运维管理 | 日常考勤 | 1、认真落实各项考勤要求。 2、遵守学校各项管理规定。 |
|  | 提交报告 | 按时提交每日运维、安全巡检报告。 按要求提交总结报告。 |
| 服务质量 | 报修电话接通率 | 保证报修电话通畅，电话能够及时接通；并能够开始处理问题； |
|  | 驻场服务响应 | 驻场工程师需要在10分钟内赶到现场； |
|  | 故障处理效率 | 驻场工程师除巡检，硬件送修，数据相关问题等故障外，需要在2小时（桌面）/4小时（网络及服务器)内解决故障；， |
| 服务满意度 | 维修记录单 | 工作态度端正，定期主动服务，及时快速回答用户问题，解决用户设备故障。 |