武汉市中医医院信息化机房搬迁项目

需求文档

一、项目背景

随着医疗信息化的不断发展，医院信息化设备的稳定运行对于提供高效的医疗服务至关重要。本次武汉市中医医院信息化机房搬迁主体为位于武汉市汉阳区四新大道梅林西路的汉阳院区住院楼7楼信息化数据中心机房（以下简称“老机房”），搬迁工作旨在提升医院信息化机房的基础化环境和管理水平。
二、项目目标

1、现状梳理目标：详细整理现机房设备运行状态、数量、连接关系及信息点状况，形成勘察报告，为搬迁策略和后期维护提供基础信息。

2、新机房规划目标：根据设备类型、热量排放、网络分区和应用分类等因素，规划新机房的设备部署，确保满足当前和未来的业务需求。

3、平稳迁移目标：通过风险分析、应用关联和业务影响分析，制定安全有效的搬迁策略，确保业务连续性。
4、周期控制目标：缩短新老机房并行周期，有计划地分批进行搬迁，确保搬迁过程可控。

三、主要搬迁内容

1. 老机房设备搬迁至新机房：

将老机房的服务器、存储、安全、通讯、网络等设备搬迁至新机房。但不包含机柜、电源、空调、网线、光纤线等辅助设备。

本项目搬迁不涉及机柜、电源、网络接入等问题，机柜内的设备网络跳线、光纤跳线、标示标牌由我司根据实际使用情况进行提供。机柜命名、编号和机柜内设备安装位置参照机房统一布局制定命名及相关规范。

2. 老机房各个运营商线路、基站割接至新机房：

将老机房的运营商线路及相应的传输设备由运营商负责割接至新机房，包括互联网专线、医保专线、武汉云专线，同时将核心路由及交换功能割接至新机房。

本次需要搬迁的设备包括服务器、路由器、交换机、安全设备等，设备总数为133台，需迁移的专线及线路共计8条，具体情况如下：

· 网络安全设备：

	序号
	设备
	型号
	位置
	使用情况

	1
	汉阳院区核心院区网交换机1
	Cisco-C9407R
	B3#5-14U
	使用

	2
	汉阳院区核心院区网交换机2
	Cisco-C9407R
	B4#5-14U
	使用

	3
	汉阳院区数据中心汇聚交换机1
	Cisco-C3850
	A3#38U
	使用

	4
	汉阳院区数据中心汇聚交换机2
	Cisco-C3850
	A3#40U
	使用

	5
	汉阳无线控制器
	华为CloudEngine S6730-H48X6C
	B2#28U
	使用

	6
	网管平台
	华为 2288 V5
	B2#25-26U
	使用

	7
	服务器管理交换机
	H3C S5560
	A5#15U
	使用

	8
	互联网交换机
	Cisco  C2960-X
	B5#34U
	未使用

	9
	光纤交换机
	华为 S6730-S24X6Q
	A5#37U
	未使用

	10
	光纤交换机
	华为 S6730-S24X6Q
	A5#39U
	未使用

	11
	HIS/ADG存储交换机2
	Cisio DS-C9148S-K9
	A6#40U
	使用

	12
	HIS/ADG存储交换机1
	Cisio DS-C9148S-K9
	A6#38U
	使用

	13
	安全管理交换机
	Cisco MS 120-48
	B6#18U
	使用

	14
	超融合万兆交换机02
	华为 S6720S-26Q-SI-24S
	A4#40U
	使用

	15
	超融合万兆交换机01
	华为 S6720S-26Q-SI-24S
	A4#38U
	使用

	16
	电子票据平台存储交换机1
	联想 B6510_1
	B8#40U
	使用

	17
	电子票据平台存储交换机2
	联想 B6510_2
	B8#38U
	使用

	18
	电子票据平台汇聚交换机1
	H3C S5560
	B7#40U
	使用

	19
	电子票据平台汇聚交换机2
	H3C S5560
	B7#40U
	使用

	20
	超融合存储光纤交换机1
	OceanStor SNS2624
	A6#25U
	使用

	21
	超融合存储光纤交换机2
	OceanStor SNS2624
	A6#23U
	使用

	22
	禾连无线
	寰创 ENAX-CGW3400T
	B2#12U
	未使用

	23
	禾连无线
	博达通信  S2528PB
	B2#10U
	未使用

	24
	禾连无线
	博达通信  S2528PX
	B2#8U
	未使用

	25
	运维安全审计系统
	安恒 DAS-USM 200
	B6#26U
	使用

	26
	数据中心防火墙1
	黑盾 HD-FW-A3-41C1-4
	B5#31-32U
	使用

	27
	数据中心防火墙2
	黑盾 HD-FW-A3-41C1-4
	B5#28-29U
	使用

	28
	外网边界防火墙1
	绿盟 NFNX3-CH3130
	B5#26-26U
	使用

	29
	外网边界防火墙2
	绿盟 NFNX3-CH3130
	B5#22-23U
	使用

	30
	负载均衡设备（AD） (主)
	深信服 AD-1000 B1800
	B5#20U
	使用

	31
	负载均衡设备（AD） (备)
	深信服 AD-1000 B1800
	B5#18U
	使用

	32
	安全态势感知
	黑盾 HD-NGSOC-11C1-4
	B5#13-14U
	使用

	33
	入侵检测IDS(探针)
	黑盾 HD-NGIDS-S1-21C1-4
	B5#10-11U
	使用

	34
	网络准入控制系统
	镁盾 GD-CIS-M1000
	B5#8U
	未使用

	35
	日志（安全）审计系统
	绿盟 LASNX3-HD1000
	B6#40U
	使用

	36
	数据库审计防护系统
	黑盾 HD-SAS-ED-21C1-4C
	B6#37-38U
	使用

	37
	上网行为管理
	绿盟 SASNX3-W3300
	B6#35U
	使用

	38
	APT 攻击防护
	绿盟 TAC NX3-D200A-C
	B6#32-33U
	使用

	39
	入侵防护系统（IPS)1
	安恒 DAS-IPS490
	B6#30U
	使用

	40
	入侵防护系统（IPS)2
	安恒 DAS-IPS490
	B6#22U
	使用

	41
	漏洞扫描系统
	安恒 DAS-RAS-H1000
	B6#28U
	使用

	42
	WEB应用防护1
	黑盾 HD-WAF-E1-11C1-4
	B6#22U
	使用

	43
	WEB应用防护2
	黑盾 HD-WAF-E1-11C1-4
	B6#20U
	使用

	44
	服务器负载均衡
	FortiADC 200F
	A2#40U
	使用

	45
	SSL VPN
	深信服 VPN
	B4#32U
	使用

	46
	武汉市保密局互联网接入口检测器
	中孚信息 ZF04D-02 V2.0
	B4#16-17U
	使用

	47
	安全隔离与信息交换系统（网闸）备
	SIESNX3-2000A
	B3#34-35U
	使用

	48
	安全隔离与信息交换系统（网闸）主
	SIESNX3-2000A
	B3#31-32U
	使用

	49
	数据泄露防护系统(网络防泄漏）备
	DLPNX3-HD1000-AG
	B3#28-29U
	使用

	50
	数据泄露防护系统(网络防泄漏）主
	DLPNX3-HD1000-AG
	B3#25-26U
	使用

	51
	数据库审计系统（数据库防火墙）备
	DSANX5-HD4000-FW
	B3#22-23U
	使用

	52
	数据库审计系统（数据库防火墙）主
	DSANX5-HD4000-FW
	B3#19-20U
	使用

	53
	数据安全态势感知
	超聚变 2288HV5服务器
	B4#34-35U
	使用

	54
	堡垒机
	OSMSNX3-HD600C
	B4#30U
	使用

	55
	数据脱敏
	DMSNX3-HD2010
	B4#27-28U
	使用

	56
	网络安全统一管理平台(日志审计）
	LASNX3-HD2000
	B4#24-25U
	使用

	57
	数据泄露防护系统（终端防泄漏）
	DLPNX3-MP-C
	B4#21-22U
	使用

	58
	VPN
	深信服 MIG-1200
	B5#36U
	未使用

	59
	数据库审计
	天融信 TopSEC
	B5#38U
	未使用

	60
	防火墙
	H3C F1005-L
	B5#19U
	使用

	61
	机房监控录像机
	HIKVISION
	B1#9U
	使用


· 业务服务器：

	序号
	业务名称
	设备
	型号
	位置
	使用情况

	1
	移动认证平台
	移动安全认证平台
	中安云科SRT1934
	A1#6-7U
	使用

	2
	CA
	CA服务
	DSS GM3000
	A2#8-9U
	使用

	3
	超融合
	超融合NFS存储
	联想Storage S2200
	A1#38-39U
	使用

	4
	集成平台
	数据中心服务器1
	联想ThinkStem SR590
	A1#35-36U
	使用

	5
	集成平台
	数据中心服务器2
	联想ThinkStem SR590
	A1#32-33U
	使用

	6
	集成平台
	数据中心服务器3
	联想ThinkStem SR590
	A1#29-30U
	使用

	7
	集成平台
	数据中心服务器4
	联想ThinkStem SR590
	A1#26-27U
	使用

	8
	集成平台
	数据应用服务器
	联想ThinkStem SR590
	A1#23-24U
	使用

	9
	集成平台
	数据应用服务器
	联想ThinkStem SR590
	A1#20-21U
	使用

	10
	集成平台
	集成平台服务器1
	联想ThinkStem SR590
	A1#17-18U
	使用

	11
	集成平台
	集成平台服务器2
	联想ThinkStem SR590
	A1#14-15U
	使用

	12
	院感测试
	院感测试服务器
	联想ThinkServer RS260
	A1#12U
	使用

	13
	HRP测试
	HRP测试服务器
	联想ThinkServer RS260
	A2#38U
	未使用

	14
	手机盾
	手机盾服务器
	
	A2#35-36U
	使用

	15
	HRP测试
	HRP服务器
	联想ThinkServer RS260
	A2#33U
	未使用

	16
	高职耗材
	总院应用服务器
高职耗材应用
	HP DL388 Gen8
	A2#27-28U
	未使用

	17
	高职耗材
	分院应用服务器
高职耗材数据库
	HP DL388 Gen8
	A2#24-25U
	未使用

	18
	公卫云
	公卫云前置机
	DELL PowerEdge R230
	A2#22U
	使用

	19
	
	应用服务器
	DELL PowerEdge R230
	A2#20U
	未使用

	20
	高职耗材
	高职耗材前置机
	联想ThinkServer RS260
	A2#18U
	未使用

	21
	OA测试
	OA测试服务器
	联想ThinkServer RS260
	A2#16U
	未使用

	22
	发热门诊
	发热门诊前置机万达服务器
	联想ThinkServer RS260
	A2#14U
	使用

	23
	医废
	医废系统
	联想ThinkServer RS260
	A2#12U
	使用

	24
	数字签名
	数字签名服务器
	吉大正元 V2000-C-P
	A3#33-35U
	使用

	25
	医技叫号
	医技叫号服务器
	浪潮 NF5270 M4服务器
	A3#30-31U
	未使用

	26
	CA
	湖北CA时间戳服务器
	TSSV3000
	A3#27-28U
	使用

	27
	CA
	湖北CA 数字签名服务器（备)
	DSSV3000
	A3#24-25U
	使用

	28
	CA
	湖北CA 数字签名服务器（主)
	DSSV3000
	A3#21-22U
	使用

	29
	卫生数据交换
	卫生数据交换云端一体机
	万达
	A3#21-22U
	使用

	30
	柯利尔叫号付费
	其他托管服务器2
柯利尔叫号付费服务器
	联想SR158
	A3#15U
	使用

	31
	药房
	药房分包机
	HP DL80 Gen9
	A3#12-13U
	使用

	32
	超融合
	超融合服务器 08
	DELL PowerEdge R740xd
	A4#33-34U
	使用

	33
	超融合
	超融合服务器 07
	DELL PowerEdge R740xd
	A4#30-31U
	使用

	34
	超融合
	超融合服务器 06
	联想ThinkSystem SR650
	A4#27-28U
	使用

	35
	超融合
	超融合服务器 05
	联想ThinkSystem SR650
	A4#24-25U
	使用

	36
	超融合
	超融合服务器 04
	联想ThinkSystem SR650
	A4#21-22U
	使用

	37
	超融合
	超融合服务器 03
	联想ThinkSystem SR650
	A4#18-19U
	使用

	38
	超融合
	超融合服务器 02
	联想ThinkSystem SR650
	A4#15-16U
	使用

	39
	超融合
	超融合服务器 01
	联想ThinkSystem SR650
	A4#12-13U
	使用

	40
	超融合
	超融合服务器09
	HP DL388 Gen8
	A5#24-25U
	使用

	41
	科力锐灾备私有云测试
	分院应用服务器
科力锐灾备私有云测试服务器
	HP DL388 Gen8
	A5#21-22U
	未使用

	42
	科力锐灾备私有云测试
	分院应用服务器
科力锐灾备私有云测试服务器
	HP DL388 Gen8
	A5#18-19U
	未使用

	43
	超融合
	新超融合服务器
	DELL PowerEdge R740
	A5#13-14U
	使用

	44
	超融合
	新超融合服务器
	DELL PowerEdge R740
	A5#10-11U
	使用

	45
	超融合
	新超融合服务器
	DELL PowerEdge R740
	A5#7-8U
	使用

	46
	动态血糖管理
	动态血糖管理服务器
	DELL PowerEdge R240
	A6#28U
	使用

	47
	HIS
	HIS数据库服务器2（备）
	联想ThinkSystem SR860
	A6#18-21U
	使用

	48
	ADG
	ADG数据库服务器
	联想ThinkSystem SR860
	A6#2-15U
	使用

	49
	HIS
	HIS数据库服务器1（主）
	联想ThinkSystem SR860
	A7#18-21U
	使用

	50
	放射科胶片报告自助打印
	放射科胶片报告自助打印系统
	DELL PowerEdge R440
	A7#24U
	使用

	51
	HIS
	测试服务器05
EMRserver-his
	HP DL388 Gen8
	A8#32-33U
	使用

	52
	体检系统
	测试服务器04
体检系统服务器-检前检后
	HP DL388 Gen8
	A8#29-30U
	使用

	53
	LIS
	测试服务器03
LIS服务器01
	HP DL388 Gen8
	A8#26-27U
	未使用

	54
	输血
	测试服务器02(输血系统）
	HP DL388 Gen8
	A8#23-24U
	使用

	55
	LIS
	测试服务器01
LIS服务器02
	HP DL388 Gen8
	A8#20-21U
	未使用

	56
	电子票据测试
	曙光应用和WEB服务器
	曙光I420-G30服务器
	A8#17-18U
	未使用

	57
	电子票据测试
	曙光应用和WEB服务器
	曙光I420-G30服务器
	A8#14-15U
	未使用

	58
	电子票据测试
	曙光应用和WEB服务器
	曙光I420-G30服务器
	A8#11-12U
	未使用

	59
	电子票据测试
	曙光缓存协调服务器
	曙光I420-G30服务器
	A8#8-9U
	未使用

	60
	电子票据
	电子票据平台vmware服务器1
	联想 SR860
	B7#18-21U
	使用

	61
	电子票据
	电子票据平台vmware服务器3
	联想 SR860
	B7#13-16U
	使用

	62
	电子票据
	电子票据平台vmware服务器2
	联想 SR860
	B7#8-11U
	使用

	63
	电子票据
	电子票据数据库服务器1
	联想 SR860
	B8#26-29U
	使用

	64
	电子票据
	电子票据数据库服务器2
	联想 SR860
	B8#21-24U
	使用

	65
	电子票据存储
	华为存储
	OceanStor 5210 V5
	B8#8-9U
	使用

	66
	
	应用服务器
	Cisco UCS C220 M4S
	B2#39U
	使用

	67
	
	应用服务器
	Cisco UCS C220 M4
	B2#36U
	使用

	68
	集成平台
	集成平台存储
	宏杉 MS2000
	A2#30-31U
	使用

	69
	HIS/ADG存储
	双活存储02
	宏杉 MS3000
	A6#7-10U
	使用

	70
	HIS/ADG存储
	双活存储01
	宏杉 MS3000
	A7#7-10U
	使用

	71
	
	多媒体服务器
	Multimedia Release Server
	B2#35U
	未使用

	72
	血糖
	血糖CGM
	DELL PowerEdge R250
	A7#26U
	使用


· 业务专线：

	线路名称

	互联网联通200M

	互联网移动200M

	互联网联通80M

	互联网电信80M

	医保专线

	武汉云专线

	至汉口机房联通裸光纤

	至汉口机房电信裸光纤

	至汉口机房移动裸光纤


四、需求描述
1、现状详细梳理。对现有机房设备运行状态及数量的进行详细整理，梳理清楚现有机房内设备状况、设备连接关系、信息点状况等基础信息，形成当前详细勘察报告，为本次搬迁策略的制定以及后期系统的维护提供重要的基础信息。

2、新机房合理规划。满足现有设备搬迁运行需求并考虑较长时期内业务发展需求，结合搬迁按设备类型、热量排放、网络分区、应用分类等规划设备部署。

3、业务平稳迁移。通过风险分析、应用关联分析、业务影响分析，制定安全有效的整体搬迁策略，减少业务影响，减少业务中断次数与时间，规避搬迁风险，保障业务连续性；制定充分、细致的搬迁实施方案，提供与搭建应急环境，进行充分详细的准备工作，根据搬迁策略，将设备顺利迁移到新机房。

4、搬迁周期可控。在可控的范围内尽量缩短新老机房并行周期，充分分析业务、存储、网络等各种关联，有计划的分批分步骤进行搬迁。 

五、技术要求
1. 实施人员具备相关设备的专业知识和技能，具备相应的资质证书。

2. 采用先进的工具和技术，提高搬迁效率和质量。

3. 保证搬迁过程中的数据安全和隐私保护。

六、沟通与协作 
1. 建立有效的沟通机制，包括定期的会议、报告和沟通渠道。

2. 与医院其他部门密切协作，共同解决设备搬迁相关协作问题。

七、验收标准
1. 定义机房搬迁后的验收标准和测试方法，确保所有搬迁设备及业务专线正常运行。

2. 建立客户满意度评估机制，收集反馈意见，不断改进维修服务质量。

