同步库主机硬件维保服务需求

# 维保设备

| 序号 | 设备 | 型号 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM存储 | DS8800 | 300G*32 SAS 15K |
| 2 | IBM小型机 | Power 750 | 24核，96G |
| 3 | IBM小型机 | Power 750 | 24核，96G |
| 4 | IBM控制台 | X3550 M3 | 1U服务器 |
| 5 | IBM控制台 | X3550 M3 | 1U服务器 |
| 6 | IBM交换机 | 2498-B24 | 24端口 |
| 7 | IBM交换机 | 2498-B24 | 24端口 |

上表设备于2012年5月10日签订采购合同，2012年5月21日上电运行，作为数据库主机，7*24小时提供数据服务。

# 维保服务资质要求

- 维护人员持有IBM工程师认证（小型机/存储硬件维护）

- 在武汉有服务机构、备件仓库和维护人员

- 使用IBM原装备件维修

# 维保服务需求

- 月度巡检

每月定期到现场，不停机检查硬件设备，处理问题，查找隐患，出具检测报告。巡检内容包括：

- 场地环境检查

- 火零电压和零地电压

- 机房环境温湿度

- UPS供电

- 存储检查

- 指示灯状态

- 存储日志

- 存储自检

- 小型机检查

- 指示灯状态

- HMC日志

- HMC主机资源

- ASMI日志

- deconfigure设备

- 主机磁盘

- I/O板卡

- 通风入口/出口通道

- AIX版本

- 系统守护进程

- 分区errpt日志

- snap日志

- rootvg是否有做镜像

- smit.log

- bootlog

- consolelog

- 逻辑卷

- 文件系统

- 内存交换区

- 系统DUMP设置

- 存储链路状态

- 网络状态

- 控制台检查

- 指示灯状态

- HACMP版本

- RSCT版本

- 小型机集群运行状态

- 小型机集群日志

- 交换机检查

- 指示灯状态

- 端口/模块状态

- 线路

- 日志

- 故障处理

提供故障处理7*24小时服务，维护人员15分钟内响应，1小时内到达现场，故障定位后备件4小时内到场，常用备件存放在客户现场。维保服务商负责提供故障检测报告和维修方案，经我局审核同意后，立即进行故障处理，尽快恢复正常运行。如需更换故障硬件，维修用配件购买费用由我局负责。故障硬盘由我局处置，其他故障件由维保服务商处置。

# 维保服务费用

预算：16.9万元

报价：人民币报价。

支付：按月据实结算。月度巡检和故障处理，依据现场服务到场和离场时间，按单次人工服务费方式据实结算。

人工服务费标准：2000元人民币/小时/人，每次上限1万元人民币。

硬件巡检报告/故障处理报告，经甲方审核确认后，维保服务商开具增值税发票（附配件销售商发票），我局收到发票后15个工作日支付。

# 维保合同期

因我局集中维保项目正在市政数局审批中，审批通过并完成招标后，我方有权无责即时终止此合同（或采购程序）。

科技管理处

2021-11-22