武汉市中级人民法院2026年度

终端外设运维服务采购需求

武汉市中级人民法院

2025年12月

采购名称

项目名称：武汉市中级人民法院2026年度终端外设运维服务。

采购预算

采购预算为人民币134.8002万元；供应商报价超采购预算均为无效报价。

采购需求

服务目标

信息系统技术运维服务是希望通过整合运维资源、完善制度、明确职责、规范流程、加强管理、强化监督、落实考评等措施，为武汉市中级人民法院全院干警提供“一站式”服务，保障全院硬件设备正常运转，实现运维保障体系规范性、有效性、及时性、完善性，确保信息化技术为全院办公办案工作提供最直接、最有效的技术支撑。

主要工作任务是：在现有信息化设施的基础上，利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的运维管理方法，提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息化系统运维服务。现有的信息硬件设备技术维护主要涵盖院机关所有场所终端网络、桌面办公设备、电话通信、有线电视、机关 LED显示屏、门禁考勤系统、视频会议系统、其他音视频会议室、科技法庭系统、安防监控系统和诉讼服务中心智能终端相关软硬件系统等相关设备的运维服务保障工作。

运维服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 终端网络维护服务 | 1 | 项 |
|  | 桌面办公设备维护服务 | 1 | 项 |
|  | 电话通信运维服务（座机） | 1 | 项 |
|  | 有线电视运维服务 | 1 | 项 |
|  | LED显示屏信息发布及运维服务 | 1 | 项 |
|  | 视频会议系统运维服务 | 1 | 项 |
|  | 门禁考勤系统运维服务 | 1 | 项 |
|  | 安防监控系统运维服务 | 1 | 项 |
|  | 诉服中心智能终端运维服务 | 1 | 项 |
|  | 科技法庭系统运维服务 | 1 | 项 |
|  | 音视频设备的运维服务 | 1 | 项 |
|  | 各类大型活动及会议保障服务 | 1 | 项 |
|  | 其他信息化运维服务 | 1 | 项 |
|  | 驻场运维团队 | 1 | 项 |

运维服务内容

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 终端网络维护服务 | 院内网络系统的运行维护，包含互联网、财政专网、电子政务网、法院专网等计算机网络设备的运行维护； |
|  |  | 院内综合布线系统运维服务，对内网布线系统总配线架、楼层配线架、室内明敷或暗埋管路、室内电缆或光缆运行维护，包含故障检测； |
|  |  | 法院机关所有配电间、楼层交换机日常巡检管理、维修维护；法院机关网络接入点日常巡检，故障排查，线路维修维护； |
|  | 桌面办公设备维护服务 | 台式电脑、便携笔记本、打印机、复印机、传真机、一体机、扫描仪、碎纸机、一体化速印机、录音笔、照相机、摄像机、投影仪等设备的维护； |
|  |  | 计算机终端操作系统安装、漏洞扫描、补丁及驱动更新、数据备份、系统垃圾清理、配置优化等；业务应用软件安装、卸载、更新等服务，处理常见故障； |
|  |  | 业务应用软件桌面安装、卸载、更新等服务，处理常见故障，对于无法处理的故障及时联系相关厂商配合解决，保障计算机终端各办公软件系统的稳定运行； |
|  |  | 基本工作包括桌面服务，如电脑、打印机、多媒体设备的维修与维护，需要换件解决的硬件问题，对质保期内的设备需联系供货商进行维保，并组织协调进行跟踪管理，尽快恢复设备正常工作。质保期外的设备报信息中心领导审核，同意后由服务商及时维修，恢复设备正常工作； |
|  |  | 定期配合机关保密部门实施设备安全保密检查及防护。 |
|  | 电话通信运维服务（座机） | 电信接入光端机出口连接器经程控交换机、输出配线架、楼层配线架、办公室开关插座至办公人员桌面电话机的所有线路及设备的运行维护； |
|  |  | 定期巡检电话线路，完成需要调整的电话以及线路铺设； |
|  |  | 发现运营商网络接入设备及线路故障时，及时通知运营商处理，并进行跟进催办，尽快恢复正常使用。 |
|  | 有线电视 运维服务 | 有线闭路线路维护，故障检测；线路故障的及时解决，运营商问题的及时反馈跟踪； |
|  |  | 定期巡查线路，完成需要调整的线路铺设； |
|  | LED显示屏信息发布及运维服务 | 对机关LED屏、进行日常巡检；负责LED屏、音频播放系统故障分析处理，及时解决硬件出现的问题； |
|  |  | 安装备份LED屏应用软件，备份LED屏参数设置，保障LED操作员正常使用； |
|  |  | 进行LED屏、故障检测，及时申报损坏部件，保证LED屏统正常运行；对于无法修复的设备上报领导批示； |
|  | 视频会议 系统运维服务 | 视频会议室内相关设备的维护，包括MCU、视频终端、音响系统、显示系统、摄像系统、中控系统、录播系统、控制计算机的软硬件维护、视频会议调试和定期巡检； |
|  |  | 根据院内要求，做好视频会议保障服务 ，（1）会议调试服务：在重要会议前期配合相应需求部门，做好视频会议的会前设备自检，会前对接、会前调试、会场布置工作，将摄像头，显示大屏，音响设备，麦克风，灯光调至会议最佳模式。（2）会场保障服务：在重要会议召开间做好现场保障服务工作； |
|  |  | 非工作时间段内突发重要会议召开情况，应在最短时间安排技术人员赶至现场进行调试，做好会议保障； |
|  |  | 对视频会议系统定期做设备巡检及运维保养服务； |
|  |  | 日常巡检：对视频会议设备巡检，检查设备运行状态，指示灯显示状况，声音输入输出是否正常，会议摄像头追踪功能是否正常，录播是否正常；日常维护：诊断、定位、排除视频会议设备基础故障；技术支持：对于故障检测及疑难问题，提供检测判断和针对性应急处理；活动保障：对视频会议进行会前调试，现场保障，会后设备整理，根据现场状况调试视频会议到最佳状态； |
|  | 门禁考勤 系统运维服务 | 门禁考勤相关设备的维护，包括门禁系统，考勤系统、相关设备的检修和定期巡检； |
|  |  | 定期巡查线路，完成需要调整的线路铺设； |
|  |  | 门禁考勤系统的数据运维，完成数据的信息录入及删减等等； |
|  | 安防监控 系统运维服务 | 监控系统终端平台管理设备：NVR硬盘录像机，存储服务器的日常保养维护及系统按厂家要求提供系统更新服务，保障系统的稳定运行出现的问题及时处理，确保系统的配置优化在最佳运行水平； |
|  |  | 电视墙，解码器，交换机，硬盘，日常保养维护，保障监控数据的稳定运行，及时响应及排除系统故障； |
|  |  | 前端汇聚和摄像机设备维修（含返厂维修）、日常保养维护其中摄像机按照院方的实际需求适时调整位置及角度，所指定设备配件、耗材更换（含购置、运输、安装及调试费用）、新增点位的安装和维护； |
|  |  | 法庭一键报警，按照院方的要求及时日常保养维护管网线路维修、线路更换、新增点位安装以及配件和辅材维护 |
|  |  | 室外电子围栏日常保养维护管网线路维修、线路更换以及配件和辅材维护； |
|  |  | 巡检服务：项目定期进行巡检，在中院的组织下对重点保障的现场，时时检查测试运行情况，保障设备的运行。 |
|  | 诉服中心智能终端运维服务 | 诉服中心智能终端相关设备的维护，包括智能查询终端系统、文书辅助终端系统、电子门牌终端系统、阅卷终端系统、云柜终端系统、自助填单终端系统、自助立案机终端系统、智能导诉终端系统、官通话终端系统、线上线下终端系统、风险评估终端系统、材料收转终端系统等相关设备的检修和定期巡检； |
|  |  | 终端日常系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等； |
|  |  | 数据库系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等； |
|  |  | 中间件系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等； |
|  |  | 软件运维：对软件系统进行需求管理、版本管理、用户和权限管理、运行状态监控及预警、定期巡检维护、故障处理、软件BUG处理、调整优化、数据统计校正、使用支持、系统培训、演示汇报、数据共享等；软件定期升级完善，解决其它系统更新导致的数据不通、系统障碍；软件接口服务随办公软件接口定期更新升级，保障软件硬件终端能与最新的审判业务系统变动与更新升级； |
|  | 科技法庭 系统运维服务 | 科技法庭设备维护及故障排除，包括：庭审主机（科技法庭庭审主机、看守所庭审主机、法庭端庭审主机）、庭审控制面板、强电控制器、桌面显示分配器、桌面显示切换器、话筒、功放、音响、摄像机、实物展台、网络交换机； |
|  |  | 科技法庭前端及后端：对武汉中院34套法庭的书记员系统、法官系统、当事人系统以及中院后台科技法庭综合管理平台的日常维护，以及对各类庭审过程（普通开庭、互联网庭审、远程提讯）进行保障； |
|  |  | 音视频综合管理平台：该系统涵盖全市开庭的音视频数据，包含全市科技法庭庭审的实时直播、事后点播的视频信息，该系统可与华夏各系统进行对接，是科技法庭音视频数据的调度平台； |
|  |  | 人大监督管理平台：依托音视频综合管理平台，对全市案件进行分类整理，可通过账号权限设置对案件类别进行权限的分级管理，同时可对案件进行加重点标记等，以及对三类常规案件进行分类统计； |
|  |  | 根据院方需求对重要庭审进行保障，必要时提供人员支持，确保科技法庭各设备的正常运行和使用； |
|  |  | 定期对每个科技法庭进行巡检一次，并做好巡检记录，需要更换设备或配件需提前申报采购并更换，确科技法庭设备不影响庭审工作； |
|  |  | 做好对涉及运维的科技法庭书记员的培训，以提高书记员对科技法庭运用的水平； |
|  |  | 对科技法庭使用人法官和书记员提出的各种使用疑问及时解答。 |
|  | 音视频设备的运维服务 | 审委会会议保障、巡检、设备检修； |
|  |  | 每个楼层/部门会议室视频设备故障检修、定期巡检； |
|  |  | 其他信息化音视频设备运维，故障检修及线路排查。 |
|  | 各类大型活动及会议保障服务 | 保障服务包括协助按照各类通知搭建会议保障环境、配置各类音视频设备、实施系统联合调试、组织相关人员岗位演练、音视频录制等事项； |
|  |  | 组织配合技术人员搭建演示环境，包含但不限于执行指挥中心、综合信息中心、诉讼服务中心、视频会议中心等等； |
|  |  | 组织配合各个系统信息汇聚、切换、操作等系统调试及配合各类计算机及音、视频信号网络联通调试； |
|  |  | 重大活动保障服务：接到重大活动保障通知后，按照要求执行保障方案，并现场保障，并处理紧急故障； |
|  |  | 遇到人员工作岗位的调整及人员进出等问题，需要根据相关部门的要求。进行办公室人员的工作环境IT配套设施的调整、新增、撤除等相关服务，完成相关网络、电话、门禁等等工作的迁移调整； |
|  |  | 外来部门检查、巡查、临时办公办案等工作，积极配合相关工作的要求。进行临时办公设施的工作环境IT配套设施的新增、撤除，电话、网络等线路的临时配置搭建等等。 |
|  | 其他信息化运维服务 | 服务管理：故障叫修电话必须按照法院有关管理规定开展服务工作，遵循规范管理、统一派遣人员的原则，为机关干警尽可能提供“一站式”技术维护服务； |
|  |  | 对于日常叫修、派单、上门服务、确认签字、返回记录、考核时限、修改资料、工作量统计等环节全程管控；呼叫台人员根据处理状态，对于已经处理完成和未处理信息能够及时提醒；相关工单、巡检单等建档保存，做好系统的维护记录，形成月报及工作资料汇编并定期上信息中心； |
|  |  | 外修设备状况的登记和跟进、催办，相关问题及时上报； |
|  |  | 相关技术文档整理保存，及时更新，做好旧设备和线路的标识，整理工作， 积极参与新增设备和线路的学习和培训，尽快掌握并应用，保证运维工作的顺畅开展； |
|  |  | 可根据需要对法院干警进行形式和内容多样的信息化培训，提高干警的信息化水平； |
|  |  | 每月对重要信息化设备进行巡检，提前及时发现设备存在的问题，并提出解决措施，确保信息化设备随时处于可用状态； |
|  |  | 严格遵守法院相关政策法规和保密规定； |
|  |  | 根据实际情况，完成客户交待的其他信息技术保障工作。 |
|  | 驻场运维团队 | 现场常驻技术维护人员配置：现场常驻运维人员不得低于14人，实行5*8小时驻场维护，须符合国家劳动法有关规定；如遇临时性重大运维保障任务，可增派运维保障人员； |
|  |  | 武汉中院现场常驻技术维护人员12人： 运维项目现场负责人（项目经理）：服务商现场派驻并安排具有IT服务项目经理（ITSS）证书专职负责人1名，负责院内运维工作对接和运维团队的整体管理、协调、资源调配等工作（项目经理专人专职，不得兼任其他项目或兼职其他岗位）。项目经理经验丰富，且工作稳定，不得随意变更项目经理； 技术呼叫中心话务员：现场派驻人员1人；网络、桌面办公设备、电话通信、有线电视、LED显示屏、门禁、安防等运维：现场派驻人员3人；视频会议、科技法庭、音视频设备、大型活动及会议保障运维：现场派驻人员3名；诉讼服务运维现场派驻人员1人；科技法庭运维现场派驻人员3名（其中科技法庭原厂人员2名）； |
|  |  | 光谷知产法庭现场常驻技术维护人员2人：其中现场派驻科技法庭厂家原厂技术人员1名（天宇威视）； |
|  |  | 在重要节假日、重大活动期间，或遇到紧急事件时，需根据要求，提供现场支援服务。 |

运维服务期限

运维服务期为一年。2026年1月1日-2026年12月31日。

运维设备清单

| 序号 | 服务项目 | 设备类型 | 数量 | 涵盖品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端网络运维 | 办公室接入交换机 | 350台 | 中兴、H3C |
|  |  | 办公室桌面交换机 | 180台 | TP-Link、H3C |
|  |  | 网络配线架 | 15个 | 国产 |
|  |  | 专网接入点 | 1500个 | 楼层弱电井18个 |
|  |  | 外网接入点 | 1000个 | 楼层弱电井18个 |
| 2 | 桌面办公设备运维 | 台式电脑 | 800台 | 联想、华为 |
|  |  | 笔记本电脑 | 100台 | 联想、华为 |
|  |  | 打印机 | 200台 | 惠普、京瓷、联想、兄弟、富士施乐、理光、奔图、爱普生、得实等 |
|  |  | 扫描仪 | 20台 | 奔图、惠普、松下 |
|  |  | 复印机 | 19台 | 东芝、奔图、施乐 |
| 3 | 电话通信运维 | 院内程控交换机 | 6台 | 烽火、瑞斯康达 |
|  |  | 光谷程控交换机 | 4台 | 瑞斯康达 |
|  |  | 电话配线架 | 20套 | 含机房和弱电井 |
|  |  | 电话接入点 | 1200个 | 含房间和设备间等 |
| 4 | 有线电视运维 | 武汉有线电视节目 | 16套 | 湖北广电 |
|  |  | 有线电视调制解调器 | 30台 |  |
|  |  | 有线电视接收机 | 30台 |  |
| 5 | LED显示屏信息发布及运维 | 2楼安检大厅大屏 | 1块 | 国产 |
|  |  | 审判楼2楼条屏 | 1块 | 国产 |
|  |  | 新诉服务大厅大屏 | 1块 | 国产 |
|  |  | 1号大法庭条屏 | 1块 | 国产 |
|  |  | 6楼执行指挥中心条屏 | 1块 | 国产 |
|  |  | 新诉服指导中心大屏 | 1块 | 国产 |
|  |  | 电梯广告屏 | 6块 | 广州创捷 |
| 6 | 视频会议系统运维 | 小间距显示屏 | 4套 | 希达（8楼、12楼）、锐丽（1楼） |
|  |  | 液晶拼接屏 | 1套 | 德浩（6楼） |
|  |  | 音视频矩阵 | 4套 | 小鸟科技 |
|  |  | 拼接控制器 | 3套 | 小鸟科技、艾维创 |
|  |  | 录播系统 | 1套 | 锐取 |
|  |  | 集中控制主机 | 3套 | 迅控、小鸟科技 |
|  |  | 视频会议MCU | 2套 | 中兴、科达 |
|  |  | 视频会议终端 | 7套 | 华为、科达、小鱼易连、金桥 |
|  |  | 视频会议摄像头 | 12套 | Sony、华为、灵犀达、中兴、科达、维海德、保凌、明日 |
| 7 | 门禁考勤系统运维 | 门禁设备 | 226套 | 披克、中控 |
|  |  | 门禁接入点 | 113个 | 披克、中控 |
|  |  | 人脸识别考勤机 | 25台 | 海康威视 |
| 8 | 安防监控系统运维 | NVR硬盘录像机 | 21台 | 海康威视 |
|  |  | 监控服务器 | 6台 | 海康威视 |
|  |  | 平台服务器 | 1台 | 海康威视 |
|  |  | 光纤收发器 | 40台 | 国产 |
|  |  | 球机监控 | 40台 | 海康威视 |
|  |  | 半球监控 | 400台 | 海康威视 |
|  |  | 枪机监控 | 270台 | 海康威视 |
|  |  | 电视墙 | 27块 | 海康威视 |
|  |  | 解码器 | 5套 | 海康威视 |
|  |  | 交换机 | 26台 | 华为、TP-Link、H3C |
|  |  | 云存储 | 3套 | 海康威视 |
|  |  | 报警主机 | 8台 | 海康威视 |
|  |  | 边界报警（室外电子围栏） | 1套 | 海康（双防区，2000米） |
|  |  | 法庭报警（法庭一键报警） | 34套 | 国产 |
| 9 | 诉服中心智能终端运维 | 智能查询终端 | 4台 | 百智诚远 |
|  |  | 文书辅助终端 | 2台 | 百智诚远 |
|  |  | 电子门牌终端 | 40台 | 百智诚远 |
|  |  | 阅卷终端 | 9台 | 百智诚远 |
|  |  | 云柜终端 | 3台 | 百智诚远 |
|  |  | 自助填单终端 | 2台 | 百智诚远 |
|  |  | 自助立案机终端 | 1台 | 百智诚远 |
|  |  | 智能导诉终端 | 3台 | 百智诚远 |
|  |  | 法官通话终端 | 2台 | 百智诚远 |
|  |  | 线上线下终端 | 19台 | 百智诚远 |
|  |  | 风险评估终端 | 2台 | 百智诚远 |
|  |  | 材料收转终端 | 4台 | 百智诚远 |
| 10 | 科技法庭系统运维 | 音视频网关 | 10台 | 华夏电通 |
|  |  | 编解码器 | 10台 | 华夏电通 |
|  |  | 互联网法庭庭审服务器 | 1台 | 华夏电通ETMS服务器 |
|  |  | 智慧法庭庭审服务器 | 1台 | 华夏电通CMS服务器 |
|  |  | 智慧法庭流媒体服务器 | 3台 | 华夏电通 |
|  |  | 法庭专案指挥调度平台服务器 | 1台 | 华夏电通 |
|  |  | 远程提讯平台服务器 | 3台 | 华夏电通 |
|  |  | 法庭音视频管理综合平台服务器 | 1台 | 华夏电通RCS服务器 |
|  |  | 专网交换机 | 4套 | H3C（光谷科技法庭） |
|  |  | 矩阵 | 4台 | 魅视（光谷科技法庭） |
|  |  | 天宇威视庭审主机 | 4台 | 天宇威视（光谷科技法庭） |
|  |  | 天宇威视互联网网关设备 | 4台 | 天宇威视（光谷科技法庭） |
|  |  | 天宇威视互联网法庭 | 8套 | 天宇威视（院内证据交换室） |
|  |  | 天地伟业庭审主机 | 1台 | 天地伟业（院内减刑假释法庭） |
|  |  | 华夏电通庭审主机 | 31台 | 华夏电通 |
|  |  | 书记员庭审控制终端 | 36台 | 华硕、联想 |
|  |  | 法官数字法院终端 | 36台 | 华为 |
|  |  | 法庭显示器 | 252台 | 华硕、联想 |
| 11 | 音视频设备的运维 | 液晶电视 | 24台 | 长虹 |
|  |  | 电子白板 | 10台 | 鸿合 |
|  |  | 音频处理器 | 2台 | 国产 |
|  |  | 音响 | 8台 | 雅马哈等 |
|  |  | 调音台 | 2台 | 雅马哈等 |
|  |  | 功放 | 4台 | 雅马哈等 |
|  |  | 话筒 | 34支 | 审委会、中层干部会议室 |

运维服务要求

1、服务热情、周到、认真、高效。与用户交流使用礼貌语言，不脱岗，不做不谈与工作无关的事。

2、严格遵守市法院各项管理制度，按照考核细则实施服务；服从主管部门的安排。

3、接听电话迅速、热情、周到，服务电话振铃3次以内必须接听，并耐心、详细了解设备故障，做好有关记录；需要上门服务的，按约定时间到达现场服务，做好维护工作的同时填好记录。

4、叫修处理及时响应，接到故障台派遣维修任务，5分钟内联系用户，了解情况并协商上门服务时间，按时到达现场服务；一般简单故障，应在2小时内解决；较复杂的故障应在4小时内解决；对于重大疑难故障应在24小时内解决，否则按用户要求提供备用机；节假日期间，30分钟响应，90分钟达到现场进行处理。

5、维保人员进入房间后主动亮明身份，设备轻拿轻放，尽量避免影响用户的正常工作，不得与用户发生任何矛盾和冲突，没有因个人态度、责任心导致的用户投诉。

6、客户档案、设备档案齐全，数据采集、更新及时，每次服务应详细记录在案，可随时查询、分析。

7、建立完善质量监督体系，每项服务完成后，服务人员把工单交给用户确认签字。投诉渠道公开多径，投诉受理后24小时内必须回复。

8、在运维期限内，甲方干警对技术维保单位不满意度达5%，经信息技术中心确认后，视为乙方违约，乙方自动退出。

9、现场派驻人员必须统一工作服装，佩戴工作牌。

10、专业性（配置专业维护工具、准备各种维修手册和操作手册、绘制弱电网络分布图、安防监控分布图，方便问题的排查和维护）。

11、第一时间汇报服务过程中的重大问题（重大紧急维修项目及时报告，详细记录）。

12、签订保密协议，严格履行义务和责任，做好保密培训教育和保密管理工作。提供的相应文档、技术资料、安装介质进行妥善保管，遵守保密协议，避免用户涉密信息泄露，如有因技术人员失误或故意行为导致用户秘密泄露，应承担相应的责任。

13、完成规定的技术服务工作，不得从事任何商业活动。

14、驻场服务人员保持相对稳定，未经院方同意，不随意更换技术人员。如需要更换维护人员，提前至少一个月的时间跟院方提交相关申请。

15、如果维护人员不能胜任工作，经院方确认，及时更换具备条件的人员。

16、按照院方的正常工作制度作息时间进行工作，特殊情况的维护保障工作按照院方要求执行作息。

17.乙方违反法院网络安全管理规定，导致产生违规外联或信息泄露等网络安全事故的，乙方应承担违规责任，甲方有权采取相应处罚措施，并在支付款项时扣减合同总价的5%。

18.乙方应遵守法院网络安全管理规定，加强对运维人员使用网络设备的监管，禁止将专网运维计算机连接万联网及其他非法院网络。

19.乙方应当根据上级法院“一张网”的工作部署要求，及时对相关应用系统进行调整，保证甲方工作的顺利开展。

商务要求

1、合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

2、付款方式：合同款项分两次支付，服务期内上半年甲方向乙方支付合同总价款的50%；下半年甲方向乙方支付合同剩余价款。乙方按国家有关财税规定向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后十日内向乙方办理支付。

3、服务团队要求：

现场常驻运维人员不得低于14人，实行5*8小时驻场维护，须符合国家劳动法有关规定，投标人需明确服务人员的岗位职责，根据服务工作需要和团队实际情况进行规划和调整；对服务人员的考勤、着装、服务意识、服务态度、日常行为等进行管理；对服务人员的服务能力进行评估，根据服务工作需要和团队实际情况进行规划和改进；将服务人员的调整情况及时向法院申请和汇报；对服务团队的办公环境、设备及工具的使用和维护进行管理。投标人需针对本次运维服务提供具有相应管理水平和技术能力的运维服务团队；现场服务人员的变动，需经主管部门同意，主管部门有权要求对不合格人员进行调整。